Преобразование Гильберта-Хуанга

Спектральный анализ на базе преобразования Фурье имеет ограничения применения для линейных систем и стационарных сигналов. На практике это условие не всегда может быть выполнено, что приводит к необходимости ряда допущений, которые влияют на точность полученных результатов.

Преобразование Гильберта-Хуанга (Hilbert-Huang transform, HHT) было преложено Норденом Хуангом в конце XX века и основано на спектральном анализе сигналов Гильберта. В отличие от преобразования Фурье, а также подобных преобразований, использующих определенный базис, преобразование Гильберта-Хуанга не требует определенного аналитическим образом базиса и может применяться для нестационарных и нелинейных данных. Базисные функции являются адаптивными и носят название эмпирических мод, а процесс их получения, предложенный Хуангом, называется эмпирической модовой декомпозицией (Empirical Mode Decomposition, EMD).

В процессе эмпирической декомпозиции полученные моды должны представлять собой линейные или нелинейные внутренние колебания (intrinsic mode functions, IMF), для которых с помощью преобразования Гильберта можно получить значения мгновенных частот. Выполнение данного условия обеспечивается, если функции внутренних колебаний обладают свойствами [Huang, The empirical mode decomposition and the
Hilbert spectrum for nonlinear and
non-stationary time series analysis]:

1. Количество локальных экстремумов и количество пересечений нуля не должны отличаться более, чем на единицу.

2. В любой точке функции среднее значение огибающих, определенных локальными максимумами и локальными минимумами, должно быть нулевым.

Допустим, что имеется произвольный сигнал  y(t). Сущность метода  заключается в последовательном вычислении функций эмпирических мод  cj(t) и остатков rj(t) = rj-1(t) - cj(t), где j = 1, 2, 3, …, n при r0 = y(t). Результатом разложения будет представление сигнала в виде суммы модовых функций и конечного остатка:

y(t) = cj(t) + rn(t),  (1)

где n — количество эмпирических мод, которое устанавливается в ходе вычислений.

Алгоритм разложения произвольного сигнала на моды определяется следующей последовательностью действий [Давыдов В.А., Давыдов А.В. Уменьшение краевых эффектов при выполнении эмпирической модовой декомпозиции сигналов преобразования Гильберта-Хуанга //Актуальные инновационные исследования: наука и практика. 2011. No 1.]:

Действие 1. Находим в сигнале y(k) положение всех локальных экстремумов, максимумов и минимумов процесса (номера точек ki.ext экстремумов), и значения y(ki.ext) в этих точках (рис. 2). Между этими экстремумами сосредоточена вся информация сигнала. Группируем раздельно для максимумов и для минимумов массивы координат ki.ext  и соответствующих им амплитудных значений у(ki.ext). Число строк в массивах максимумов и минимумов не должно отличаться более чем на 1.

рис 2

Действие 2.  Кубическим сплайном (или каким-либо другим методом) вычисляем верхнюю ut(k) и нижнюю ub(k) огибающие процесса соответственно, по максимумам и минимумам, как это показано на рис. 3. Определяем функцию средних значений m1(k) между огибающими.

m1(k) = (ut(k)+ub(k))/2.

Разность между сигналом y(k) и функцией m1(k) дает нам первую компоненту отсеивания (Sifting) – функцию h1(k), которая является первым приближением к первой функции IMF:

h1(k) = y(k) – m1(k).

рис 3

Действие 3.  Повторяем операции 1 и 2, принимая вместо y(k) функцию h1(k), и находим второе приближение к первой модовой функции – функцию h2(k).

h2(k) = h1(k) – m2(k).

Последующие итерации  выполняются аналогично:

hi(k)  = hi-1(k) – mi(k),

Одним из наиболее эффективных критериев останова итераций является задание предела, вычисленного с использованием двух последних приближений

 k |hi-1(k) - hi(k)|2 / k hi-12(k)

Последнее значение hi(k) итераций принимается за наиболее высокочастотную функцию с1(k) = hi(k) , которая непосредственно входит в состав исходного сигнала y(k). Это позволяет вычесть с1(k) из состава сигнала и оставить в нем более низкочастотные составляющие

r1(k) = y(k) – c1(k).

Функция r1(k) обрабатывается как новые данные по аналогичной методике с нахождением второй модовой функции – c2(k), после чего процесс продолжается:

r2(k) = r1(k) – c2(k),   и т.д.

Таким образом, достигается декомпозиция сигнала в n – эмпирическом приближении, соответствующее (1).

В дальнейшем каждая из модовых функций подвергается cj (t) преобразованию Гильберта H,

По сути преобразование Гильберта изменяет фазу всех частотных составляющих сигнала на /2, и позволяет получить сигнал   ортогональный исходному сигналу Это позволяет сформировать из сигналов cj(t) и cj(t) комплексный аналитический сигнал z(t) (рис 1), как

z(t) = xj(t) + icj(t)

Рис.1 Изображение комплексного числа

Подобное представление позволяет легко определить огибающую A(t) и мгновенную фазу фи(t) сигнала z(t)

A(t)=

фи(t)=arctg[(t)/x(t)]

Мгновенная частота же в этом случае может быть определена как первая произвольна от мгновенной фазы.

Итоговый результат преобразования Гильберта-Хуанга графически может быть представлен либо в виде набора двумерных графиков частоты от времени для каждой моды, либо сведен на трехмерный график путем совмещения мод.